ПВО ОТ КОМАРОВ

Сборка варианта C — «Комар-В»

Raspberry Pi + камера (OpenCV) + турель варианта A · версия 1.0 · август 2026

Лазерная безопасность: только модуль ≤5 мВт (KY-008). Не ставьте турель на уровне глаз, ограничьте сектор так, чтобы луч не выходил в проёмы и окна. Лазеры «burning/engraving» устанавливать запрещено — необратимая травма зрения.

# 1. Что получится

Гибрид: Raspberry Pi со зрением находит движущуюся цель в кадре (вплоть до мелкой — муха/комар на контрастном фоне вблизи) и диктует турели углы по USB. Турель остаётся автономной: пропала связь — сама вернулась к патрулю с ультразвуком. Требуется собранный вариант A с прошивкой pvo.ino (полной).

Архитектура и протокол целеуказания

# 2. Комплектующие

| Деталь | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Собранный вариант A (прошивка pvo.ino) | 1 | см. «Сборка варианта A» |
| Raspberry Pi 4 (2–4 ГБ) или Pi 5 | 1 | Zero 2 W работает (меньше FPS) |
| Камера: USB 720p+ или CSI-модуль | 1 | CSI лучше при слабом свете |
| microSD 16+ ГБ, БП USB-C 5 В/3 А | — | качественный БП обязателен |
| USB-кабель к Arduino | 1 | тот же, что для прошивки |

# 3. Компоновка

Размещение камеры, турели и Raspberry Pi

Как позиция цели в кадре превращается в угол серво

- Камера — неподвижно рядом с турелью (не на качалке!), оптическая ось параллельна «нулю» турели (90°).

- Свет — со стороны камеры; фон рабочей зоны — однотонный, контрастный целям.

- Угол обзора вашей камеры впишите в FOV_H_DEG (или ключ --fov) — это главный параметр точности по краям кадра.

# 4. Установка ПО на Raspberry Pi

- Raspberry Pi Imager → Raspberry Pi OS (64-bit); в настройках образа задайте пользователя, Wi-Fi, включите SSH.

- sudo apt update && sudo apt full-upgrade

- sudo apt install python3-opencv python3-serial python3-numpy

- Для CSI-модуля: sudo apt install python3-picamera2 (USB-вебке не нужно).

- Скопируйте pvo_vision.py на Pi; Arduino подключите по USB (порт скрипт найдёт сам).

- Права на порт: sudo usermod -aG dialout $USER и перелогин.

# 5. Запуск и проверка

- Сухой прогон: python3 pvo_vision.py --dry-run --display — рамка цели и угол в окне, команды в консоли.

- Боевой: python3 pvo_vision.py (CSI: --picamera; свой FOV: --fov 66). Порт Arduino ищется автоматически.

- Остановка Ctrl+C — скрипт сам отправит R, турель вернётся к автономному патрулю.

Автозапуск службой systemd (файл /etc/systemd/system/pvo.service):

[Unit]

Description=PVO-3K vision

After=multi-user.target

[Service]

ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/pvo_vision.py

Restart=on-failure

User=pi

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Активация: sudo systemctl enable --now pvo.service; логи: journalctl -u pvo -f

# 6. Встроенная устойчивость (что чинится само)

- Порт Arduino не найден / USB выдернут: скрипт пишет «ОБРЫВ СВЯЗИ… переподключаюсь» и восстанавливает связь сам; турель на это время — в автономном патруле.

- Камера зависла/пропала: после серии пустых кадров скрипт переоткрывает её автоматически.

- Скрипт упал/выключили Pi: у турели сработает таймаут EXT_TIMEOUT_MS (700 мс) — лазер погаснет, патруль продолжится.

- Странные значения в CONFIG ловятся проверкой на старте («ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФИГА: …»).

# 7. Если что-то не так

| Симптом | Причина и лечение |
| --- | --- |
| Permission denied на порту | sudo usermod -aG dialout $USER, перелогин |
| Детектор видит всё подряд | мерцающий свет, низкий BG_THRESHOLD — поднимите; MIN_AREA_PX больше |
| Мелкую цель не видит | мало света/контраста; MIN_AREA_PX 8–15, MORPH_KERNEL 1–3, камеру ближе |
| [stat] FPS низкий | уменьшите FRAME_W/H; закройте лишнее на Pi |
| Турель наводится мимо по краям кадра | неверный FOV_H_DEG — калибровка (большое руководство, 5.5) |
| Турель дёргается между двумя целями | детектор берёт крупнейший контур — уберите второй источник движения из кадра |

# 8. Замены компонентов

| Вместо… | Подойдёт | Что поменять |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 | Pi 5 | ничего; быстрее |
| Raspberry Pi 4 | Zero 2 W | FRAME 320×240, ниже FPS; для мелких целей слабовата |
| Raspberry Pi | любой ПК/ноутбук с Linux/Windows | скрипт кроссплатформенный: тот же python3 + opencv + pyserial |
| USB-вебка | CSI Camera Module (v2/3) | флаг --picamera; пакет python3-picamera2; FOV свой |
| USB-вебка | IP-камера | не поддержано из коробки (можно добавить cv2.VideoCapture(rtsp://…)) |
| Uno/Nano в турели | — | обязателен pvo.ino (полная прошивка) — режим SLAVE |